Om produktet

| Oprindelsesland: | Tyskland |
| --- | --- |
| Test: | ETA |
| Grundprodukt: | Flydende polyurethan hybrid. |
| Farve: | Grå |
| Anvendelsesområder: | - Kælderkonstruktioner (grundvandstryk) - Tagtætning - Tanktætning |
| Vedhæftning: | Produktet vedhæfter kraftigt på de fleste underlag. Ved glatte overflader som stål og plast skal der rengøres/slibes først. |
| Forlængelsesevne: | Produktet har høj forlængelsesevne, hvilket gør det det særligt velegnet over konstruktionssamlinger, såsom støbeskel, rørgennemføringer, elementsamlinger, taginddækninger og gennembrydninger. |
| Udførelse: | - Påføres med pensel/rulle, og der ilægges armeringstekstil. - Kan benyttes direkte fra den genlukkelige beholder - Omrøres før brug - Overfladen hvorpå produktet smøres på skal være blank, hvis den er mat er der ikke påført nok af produktet. - Overfladerne skal være tørre, rene samt tæt og faste. - I særlige tilfælde kan priming være nødvendig |
| Fordele: | - Hærder ved luftens fugtighed (modsat “tørring”) derved ikke så ømfindigt overfor dårligt vejr, som f.eks. vandbasserede produkttyper. - Hærder hurtigt - Fri for opløsningsmiddel-, isocyanat og blødgøringsmiddel - Alkali resistent - UV resistent - Lugtfri - Økologisk - Permanent elastisk og revneoverbyggende - Samlingsfri |
| Arbejdstemperaturer: | Mellem +5℃ og +40℃ |
| Pakning og levering: | - Leveres i 6 kg spande (kan bestilles i 14 kg. spande) - Lagervare - Opbevares et tørt sted i originalbeholderen ved +5℃ og +30℃. Direkte sollys på beholderen bør undgås, selv på byggepladsen. - Stabil i 12 måneder efter produktion |

Ønskes der yderligere information såsom sikkerhedsdatablad, teknisk datablad fra producent m.m. så kontakt TCwaterstop. Vi tager forbehold for trykfejl.