Indhold

Indhold

1. Identifikation af produktet og af virksomheden

2. Fare identifikation

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

4. Førstehjælpsforanstaltninger

5. Brandbekæmpelse

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

7. Håndtering og opbevaring

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

9. Fysisk-kemiske egenskaber

10. Stabilitet og reaktivitet

11. Toksikologiske oplysninger

12. Miljøoplysninger

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

14. Transportoplysninger

15. Oplysninger om regulering

16. Andre oplysninger

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

| 1.1 Produktidentifikator | Stoffets navn: FRANKOSIL 1K-PLUS Grå (B91-701) |
| --- | --- |
| 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes | Anbefalet brug: Overfladebeskyttelse / tilbehør |
| 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet | Producent/leverandør FRANKEN-Systems GmbH Gadenavn: Wörthstrasse 9 Landekode/postnummer: DE-97318 Kitzingen E-mail-adresse: info@franken-systems.de Forhandler i Danmark Total Construction Waterstop ApS Gadenavn: Hyldebjergvænget 12 Postnummer: DK-4330 Hvalsø Tlf.: 30 70 46 49 E-mail-adresse: info@TCwaterstop.dk |
| 1.4 Nødtelefon | Giftlinjen Danmark Tlf.: + 45 82 12 12 12 Åbent døgnet rundt |

2. Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

| 2.1.1 Klassificering i henhold til forordning | Ingen i henhold til (EF) nr. 1272/2008 (CLP) 1993 MAL 1-2 |
| --- | --- |
| 2.1.2 Yderligere oplysninger | Ingen |

2.2 Mærkningselementer

| Mærkning i henhold til forordning | Ingen |
| --- | --- |

2.3 Andre farer

| Produktet hydrolyseres til dannelse af methanol | CAS 67-56-1 |
| --- | --- |

2.4 Yderligere oplysninger

Kun til professionel brug

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering.

Blanding af stoffer er anført nedenfor.

| CAS-nummer | EF-nr. | Indeksnr. | REACH-registreringsnr. | % [vægt] | Navn | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1278/2008 (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2768-02-7 | 220-449-8 | NA | NA | ≥ 3 - < 5 % | TRIMETHOXYVINYLSILANE | Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H332 |
| NA | 920-107-4 | NA | NA | ≥ 1 - < 3 % | Hydrocarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cycliske aromater | Asp. Tox. 1 H304 |

3.3 Yderligere oplysninger

Den fulde ordlyd af H-sætningerne - se PUNKT 16

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

| Generelle bemærkninger | I alle tvivlstilfælde eller hvis der er symptomer til stede, søg lægehjælp. |
| --- | --- |
| Efter indånding | Få den berørte person ud i frisk luft, og hold personen varm og rolig. Hvis personen er bevidstløs, læg I stabilt sideleje og søg lægehjælp. Ved uregelmæssig vejrtrækning eller ingen vejrtrækning påbegyndes kunstigt åndedræt. |
| Efter hudkontakt | Fjern straks snavset og/eller gennemblødt tøj. Vask med vand og sæbe, og skyl efter med vand. |
| Efter øjenkontakt | I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles straks med rigeligt rindende vand i 10-15 min. med åbent øjenlåg og kontakt derefter lægehjælp. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt skylning. |
| Efter indtagelse | Søg straks lægehjælp. Fremkald IKKE opkastning. |
| Selvbeskyttelse af førstehjælperen | Førstehjælper: Pas på selvbeskyttelse! |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der er ingen information tilgængelig

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

| Egnede slukningsmidler | Kuldioxid (CO2), pulver, alkoholresistent skum og vandtåge |
| --- | --- |
| Uegnede slukningsmidler | Waterjet/vandstråle |

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

| Farlige forbrændingsprodukter | Ved opvarmning eller i tilfælde af brand kan produktet muligvis danne giftige gasser. |
| --- | --- |

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brug egnet åndedrætsværn

5.4 Yderligere oplysninger

Slukningsvand må ikke udledes i kloaksystemet. Udsatte beholder afkøles med vand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlige værnemidler. Se beskyttelsesforanstaltninger under PUNKT 7 og 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak- eller vandsystemet, eller udledes i jorden. Hvis produktet udledes i floder, søer eller kloakker skal relevante myndigheder informeres i overensstemmelse med lokal lovgivning

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

| 6.3.1 Til inddæmning | Absorberes med væskebindende (sand, kiselgur, syrebindendemiddel, universalbindemiddel). Opsamles mekanisk og anbringes i egnede beholdere til bortskaffelse. |
| --- | --- |
| 6.3.2 Til oprensning | Rens grundigt forurenede genstande og gulv i overensstemmelse med miljøbestemmelserne. |
| 6.3.3 Andre oplysninger | Overhold beskyttelsesforanstaltninger (Se PUNKT 7 og 8). |

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

| Beskyttelsesforanstaltninger | Overhold de sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikalier. Sørg for tilstrækkelig ventilation. |
| --- | --- |
| Foranstaltninger til at undgå brand | Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. |

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

| Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser, emballeringsmaterialer og krav til lagerlokaler og -beholdere | Opbevares kun i originalemballagen. Beskyt beholdere mod skade. Hold beholderen tæt lukket. |
| --- | --- |
| Opbevaringsklasse Yderligere oplysninger om opbevaringsbetingelser | Lagerklasse : 10 Lagerklasse (TRGS 510) : 10 Der må ikke spise eller drikke under arbejdet |

7.3 Særlige anvendelser

| Anbefalinger: | Overhold det tekniske datablad. |
| --- | --- |

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

| Grænseværdier | Oplysninger om grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering i henhold til RCP-metode i henhold til TRGS 900 (DE) Grænseværdi typen (oprindelsesland): Beregnet RCP eksponeringsgrænse for arbejdspladsen Grænse: Ikke relevant |
| --- | --- |

8.2 Eksponeringskontrol

| 8.2.1 Personlige værnemidler 8.2.1.1 Beskyttelse af øjne/ansigt 8.2.1.2 Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder 8.2.1.3 Åndedrætsværn 8.2.1.4 Farer ved opvarmning 8.2.1.5 Generelle beskyttelses- og hygiejneforantaltninger | Sikkerhedsbriller anbefales Brug egnet arbejdstøj Brug beskyttelseshandsker, hvis muligt benyt bomuldshandsker. Passende materiale: PVC (polyvinylchlorid), NBR (nitrilgummi), Butylgummi Ved god rum ventilation eller udendørs arbejde kræves der ingen beskyttelse NA Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Vask hænder før pause og ved slutningen af arbejdet |
| --- | --- |

9. Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Udseende Tilstandsform Farve | Flydende Se produktbeskrivelse |
| --- | --- |
| Lugt | Karakteristisk |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | (1013 hPa) > 35℃ |
| Flammepunkt | > 90℃ |
| Damptryk | (50℃) > 1000 hPa |
| Massefylde | (20℃) > ca. 1,3 g/cm3 |
| Viskositet | (23℃) 9000-11000 mPa.s |
| Maksimum VOC indhold (EG): | < 0,6 Gew-% |
| VOC værdi | 8,1 g/l |

9.2 Andre oplysninger

Ingen

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt ved opbevaring ved normale omgivelsestemperaturer

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, brugs- og temperaturforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Hvis produktet håndteres og opbevares som beregnet, vil der ikke opstå farlige reaktioner

10.4 Forhold, der skal undgås

Fugt. Hærder under påvirkning af fugtighed.

10.5 Uforenelige materialer

Oxiderende, stærk.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (Se PUNKT 7). Nedbrydes ikke ved den tilsigtede anvendelse.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

| Akut toksicitet Parameter Metode Art Eksponeringsveje Effektiv dosis Parameter Metode Art Eksponeringsveje Effektiv dosis Parameter Metode Art Eksponeringsveje Effektiv dosis Eksponeringstid | LD50 TRIMETHOXYVINYLSILAN CAS-Nr. : 2768-02-7 Akut oral toksicitet Rotte Oral 7120-7236 mg/kg LD50 TRIMETHOXYVINYLSILAN CAS-Nr. : 2768-02-7 Akut dermal toksicitet Kaniner Dermal 3200 mg/kg LD50 TRIMETHOXYVINYLSILAN CAS-Nr. : 2768-02-7 Akut toksicitet ved indånding Rotte Inhalering 16,8 mg/l 4 timer |
| --- | --- |
| Hudætsning/-irritation | Ingen lokalirriterende virkninger |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation | Kan forårsage irritation af øjnene i tilfælde af direkte kontakt |
| Sensibilisering ved indånding og hudsensibilisering | Ingen kendt eller forventet sensibiliserende effekt |
| Kimcellemutagenicitet | Der er ingen information tilgængelig |
| Reproduktionstoksicitet | Der er ingen information tilgængelig |
| Sammenfatning af vurdering af CMR-egenskaberne | Der er ingen information tilgængelig |
| Enkel STOT-eksponering | Der er ingen information tilgængelig |
| Gentagne STOT-eksponeringer | Der er ingen information tilgængelig |
| Aspirationsfare | Der er ingen information tilgængelig |

11.2 Yderligere oplysninger

Der er ingen data tilgængelige på blandingen. Klassificeringen er foretaget I overensstemmelse med beregningsmetoden i forberedelsesdirektiv (1999/45/EF)

12. Miljøoplysninger

Undgå at komme i vand eller afløb

12.1 Toksicitet

| Akut (kortvarig) toksicitet Metode Parameter Art Effektiv dosis Eksponeringstid | Akvatisk toksicitet EC50 TRIMETHOXYVINYLSILAN CAS-Nr. : 2768-02-7 Daphnia magna (Store vandlopper) >100 mg/l 48 timer |
| --- | --- |
| Adfærd i spildevandsrensningsanlæg Parameter Inokulum Effektiv dosis | EC50 TRIMETHOXYVINYLSILAN CAS-Nr. : 2768-02-7 Adfærd i spildevandsrensningsanlæg >6,6 mg/l |

12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Bionedbrydning Parameter Inokulum Effektiv dosis | Bionedbrydning TRIMETHOXYVINYLSILAN CAS-Nr. : 2768-02-7 Halveringstid 0,2 timer |
| --- | --- |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Der er ingen information tilgængelig

12.4 Mobilitet i jord

Der er ingen information tilgængelig

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

12.6 Andre negative virkninger

Der er ingen information tilgængelig

12.7 Yderligere oplysninger

Ingen

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

| 13.1.1 Produkt/emballage-bortskaffelse Affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til listen over affald | Fjern i overensstemmelse med de officielle bestemmelser. Forurenet emballage skal tømmes. De kan derefter genbruges efter korrekt rengørring. Urenset emballage skal bortskaffes på samme måde som materialet. Produktet kan bortskaffes med husholdningsaffald efter hærdning. EAK-Nr. 08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |
| --- | --- |

14. Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods i henhold til disse transportregler

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke farligt gods i henhold til disse transportregler

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke farligt gods i henhold til disse transportregler

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods i henhold til disse transportregler

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods i henhold til disse transportregler

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Se PUNKT 6-8

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

National regulativ information Emission Control Act ("TA-Luft")

Vægt fraktion (nummer 5.2.5 I.): <5%

klassificering Vandforurening

Klasse: 1 Klassificering i henhold til VwVwS

Ikke brandfarlig væske ifølge BetrSichV

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/denne blanding.

16. Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer | Ingen information tilgængelig |
| --- | --- |
| Forkortelser og akronymer: | Ingen |
| Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder | Ingen |
| Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Der er ingen information tilgængelig |
| Relevante H-sætninger (nummer og den fulde ordlyd) | Relevante H-sætninger: Disse sætninger gælder for ingrediens/erne og indikerer nødvendigvis ikke klassificering af præparatet H226 Brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H332 Farlig ved indånding |
| Rådgivning om egnet uddannelse/instruktion | Ingen |
| Yderligere oplysninger | Ingen |

Dette produkt / komponent må kun anvendes som anvist i datablade og i overensstemmelse med god praksis. Alternative anvendelse skal vurderes grundigt før brug. Det er brugerens ansvar at foretage enhver lovbestemt risikovurdering i forbindelse med brugen af ​​dette produkt i en given situation eller miljø. Konsekvenser af brug i forbindelse med andre produkter skal overvejes. Det er kundens ansvar at sikre, at hvor risikovurderingerne bliver gennemført, sker dette med ajourførte oplysninger. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er identifikation af produktet og dets egenskaber, og udgør på ingen måde en specifikation til salg eller garanti for produktegenskaber eller egnethed til specifikke anvendelse eller formål. Dette produkt / komponent kan være omfattet af kontrol med sundhedsfarlige stoffer forordninger (COSHH), og brugerne mindes om, at dette dokument i sig selv ikke udgør en vurdering i henhold til disse regler.